# Patentschrift

## Adaptives Betrachtungsdreieck mit zeitkritischer Flächenabtastung, paralleler SPAD-Auswertung und modellbasierter Taktsteuerung

### Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft photonische Sensorsysteme zur hochauflösenden Erfassung und modellgestützten Auswertung reflektierender Oberflächen, insbesondere im Nahbereich bewegter oder deformierter Objekte. Sie findet Anwendung in der Robotik, Fertigung, Medizintechnik und sicherheitskritischen Steuerungen, bei denen eine präzise und zeitkritische Flächenanalyse erforderlich ist.

### Stand der Technik

Bisherige 3D-Erfassungssysteme beruhen auf festen geometrischen Konfigurationen, beispielsweise Stereoskopie, LIDAR oder strukturiertem Licht. Obwohl SPAD-Arrays (Single Photon Avalanche Diodes) in der Lichtlaufzeitmessung genutzt werden, fehlt in bekannten Systemen eine integrierte, adaptive Geometrieanpassung sowie eine modellbasierte Echtzeitanalyse direkt auf der Sensorebene.
Insbesondere ist kein System bekannt, das eine geometrische Selbstanpassung der Empfangsfläche in Kombination mit einer synchronisierten, modellabhängigen Aktorfreigabe bereitstellt.

### Aufgabe der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Sensorsystem bereitzustellen, das:

- eine geometrisch adaptive Oberflächenerfassung ermöglicht,

- eine photonengenau zeitaufgelöste Signalanalyse durchführt,

- eine rekursive, modellbasierte Flächenrekonstruktion erlaubt, und

- eine direkte, synchronisierte Taktfreigabe an verbundene Aktoren vornimmt.

Dadurch soll eine Echtzeiterfassung und -steuerung ermöglicht werden, die auf lokalen geometrischen Veränderungen basiert.

### Zusammenfassung der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein photonisches Sensorsystem, das aus einem adaptiven Betrachtungsdreieck mit integrierter SPAD-Sensorik besteht.
Das Betrachtungsdreieck bildet die Empfangsfläche und kann mittels thermisch aktivierter Mikroheizstrukturen gezielt verformt werden, um sich an die Geometrie einer reflektierenden Zieloberfläche anzupassen.

Das System umfasst:

- eine steuerbare Lichtquelle mit definierbarem Öffnungswinkel,

- ein integriertes SPAD-Array zur Einzelphotonendetektion,

- eine RISC-basierte Steuereinheit mit Mehrkernarchitektur zur parallelen Verarbeitung,

- eine digitale Taktfreigabeleitung zur Ansteuerung externer Systeme,

- und optional eine Temperaturschicht zur Rückkopplung der lokalen Heiz- und Kühlprozesse.

Nach Emission eines Lichtimpulses werden die reflektierten Photonen detektiert und zeitgestempelt. Über rekursive Fitfunktionen wird ein Oberflächenmodell gebildet.
Wird eine Modellkonstanz erkannt (d. h. keine signifikante Änderung zwischen den Modellen ft(x,y) und ft+1(x,y)), wird ein digitales Taktsignal an die Aktorsteuerung freigegeben.

### Patentansprüche (Siehe auch Dokument „Patentansprüche“)

- Sensorsystem zur zeit- und modellbasierten Erfassung reflektierender Flächen, umfassend:

  - eine geometrisch adaptive Empfangsfläche mit eingebetteter SPAD-Struktur,

  - eine lichtemittierende Quelle mit steuerbarer Richtcharakteristik,

  - eine Mehrkern-Steuereinheit zur zeitlich differenzierten Modellierung,

  - und eine taktgesteuerte Aktorfreigabeleitung.

- Sensorsystem nach Anspruch 1, wobei die Empfangsfläche durch thermisch aktivierte Mikroheizstrukturen verformbar ist.

- Sensorsystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die modellbasierte Auswertung zyklisch erfolgt und auf einer differenziellen Auswertung mehrerer Modellzustände beruht.

- Sensorsystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Entscheidung zur Freigabe eines digitalen Taktsignals auf dem Vergleich zweier Funktionsmodelle ft(x,y)f_t(x,y)ft(x,y) und ft+1(x,y)f_{t+1}(x,y)ft+1(x,y) beruht.

- Sensorsystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei mehrere Empfangssegmente gleichzeitig durch eine Mehrkernarchitektur verarbeitet werden.

- Sensorsystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Funktion des Sensorsystems durch eine Rückstellkühlung (z. B. Peltier) nach jedem Zyklus thermisch rückgeführt wird.

- Sensorsystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Freigabeleitung nur dann gesetzt wird, wenn die geometrische Modellfunktion stabil und die Bewegung des Objekts unterhalb eines definierten Toleranzwertes liegt.

- Sensorsystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, das vor dem Ersteinsatz durch eine Kalibriersequenz initialisiert wird, in welcher durch thermisch induzierte Verformung die individuellen Strukturabweichungen erfasst und für die Modellierung im Betrieb berücksichtigt werden.

- Sensorsystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Steuereinheit derart ausgelegt ist, dass sie mehrere Sensorflächen, Empfangseinheiten oder Teilarrays synchron und parallel adressiert und auswertet.

- Sensorsystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, das eine zusätzliche Sensorschicht mit lokal zugeordneten Thermoelementen umfasst, durch welche die Temperatur jedes Heiz-

/Kühlsegments überwacht und geregelt werden kann.

- Sensorsystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Modellbildung rekursiv erfolgt, indem bei nicht erfolgreichem Fitting die beobachtete Fläche in gleichseitige Dreiecke unterteilt und das Fitverfahren auf jedes Teilstück einzeln angewendet wird.

- Sensorsystem nach Anspruch 11, wobei bei weiterem Misserfolg eine erneute Dreiteilung erfolgt, bis eine vordefinierte Mindestfläche oder ein erfolgreiches Fitkriterium erreicht ist.

- Sensorsystem nach Anspruch 11 oder 12, wobei für Teilflächen, die nicht fitbar sind, eine lokale Mittelung der empfangenen Punktdaten auf Basis des SPAD-Rasters durchgeführt wird.

- Sensorsystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die modellgestützte Flächenrekonstruktion durch richtungsgeführte 1D-Fits entlang der drei Winkelhalbierenden eines Empfangsdreiecks erfolgt und diese Fits zu einem 2D-Oberflächenmodell zusammengeführt werden.

### Beschreibung der Erfindung

#### 1. Allgemeiner Aufbau

Das Sensorsystem besteht aus einem dreiecksförmigen Sensormodul, dessen Empfangsfläche aus einer mehrschichtigen Struktur aufgebaut ist.
Die oberste Schicht bildet das photonisch aktive SPAD-Array. Darunter befinden sich elektrisch leitende Heiz- und Kühlstrukturen, Steuerleitungen und eine isolierende Trägerschicht.
Die Geometrie des Dreiecks kann durch gezielte lokale Erwärmung verändert werden, wodurch sich der Betrachtungswinkel einzelner SPAD-Segmente dynamisch anpasst.

Die Lichtquelle ist vorzugsweise eine gepulste Laserdiode mit steuerbarer Divergenz.
Die RISC-basierte Steuereinheit ist über eine Mehrkernarchitektur realisiert, um einzelne Sensorsegmente simultan auszuwerten.
Eine Taktfreigabeleitung (Trigger-Ausgang) koppelt das Sensorsystem an externe Aktoren oder Maschinensteuerungen.

#### 2. Funktionsweise

Im Betrieb wird die Sensorfläche periodisch thermisch moduliert, um lokale Krümmungen der Zieloberfläche zu erfassen.
Nach jeder Emission eines Lichtpulses erfolgt die zeitaufgelöste Registrierung der reflektierten Photonen.
Die empfangenen Zeitdaten werden innerhalb der Steuereinheit zu Oberflächenpunkten rekonstruiert.

Mittels rekursiver Fitfunktionen ft(x,y) wird das Oberflächenmodell schrittweise verbessert.
Zeigt der Vergleich ft(x,y) ≈ ft+1(x,y) eine stabile Geometrie, wird ein digitales Taktsignal erzeugt.
Dieses Taktsignal kann zur synchronen Freigabe von Aktorbewegungen oder Prozessschritten verwendet werden.

#### 3. Thermische Regelung

Nach jedem Messzyklus wird die Sensorfläche durch Peltier- oder Mikrofluidkühlung thermisch rückgeführt.
Die optionale fünfte Schicht enthält lokale Thermoelemente zur Messung der Oberflächentemperatur.
Diese Rückkopplung erlaubt eine präzise Steuerung der geometrischen Verformung und minimiert Drift.

#### 4. Rekursive Modellbildung

Die modellbasierte Flächenanalyse erfolgt in mehreren Stufen:

- Erste Approximation der Fläche über Dreiecksfit entlang der Winkelhalbierenden,

- Vergleich der Modelliteration mit dem vorherigen Zustand,

- Falls das Fitkriterium nicht erfüllt ist, Unterteilung in kleinere Dreiecke,

- Wiederholung des Fitvorgangs bis zur Konvergenz oder Erreichen der Minimalfläche.

Unfitbare Teilflächen werden gemittelt, um Störpunkte oder diffuse Reflexionen zu glätten.

#### 5. Mehrkernverarbeitung

Zur Beschleunigung der Signalverarbeitung wird die SPAD-Auswertung segmentiert.
Jedes Segment wird einem eigenen Prozessorkern zugewiesen.
Dadurch kann eine nahezu parallele Modellbildung erfolgen, was eine Taktfrequenz im MHz-Bereich bei stabiler Flächenrekonstruktion erlaubt.

### Vorteile der Erfindung

- Echtzeitfähige, modellbasierte Oberflächenerfassung.

- Thermisch adaptive Sensorfläche zur lokalen Formanpassung.

- Parallele SPAD-Auswertung mit Mehrkernsteuerung.

- Synchronisierte Freigabe externer Aktoren.

- Minimierung von Geometriefehlern durch rekursive Modellierung.

- Universelle Einsetzbarkeit in Robotik, Medizintechnik und Fertigung.

### Anwendungsbeispiele

- Robotische Greifsysteme:
Echtzeitanpassung des Sensors an deformierbare Oberflächen ermöglicht taktile Erkennung ohne direkten Kontakt.

- Medizinische Diagnostik:
Lokale Oberflächenabtastung von Gewebe mit mikrometrischer Auflösung und modellbasierter Pulsfreigabe für Analysegeräte.

- Fertigungskontrolle:
Inline-Oberflächenprüfung bewegter Werkstücke mit automatischer Taktfreigabe an Roboterarme oder Förderbänder.

### Figurenbeschreibung (Siehe auch „Zeichnungsübersicht“)

- Abb. 1 – Draufsicht des Empfangsdreiecks mit SPAD-Anordnung

- Abb. 2 – Schnittansicht durch die Schichtenstruktur (Layer 1–5)

- Abb. 3 – Blockdiagramm der zentralen Verarbeitungseinheiten (SPAD, CPU, Aktor)

- Abb. 4 – Rückstellzeitprofil der Heiz-/Kühlelemente

- Abb. 5 – Flussdiagramm des rekursiven Funktionsfitverfahrens

- Abb. 6 – 3D-Gesamtdarstellung: Sender, Empfangsdreieck, Beobachtungskegel

### Abstract

Die Erfindung betrifft ein photonisches Sensorsystem zur modellgestützten 3D-Oberflächenerfassung in Echtzeit.
Ein adaptiv verformbares Betrachtungsdreieck mit integrierter SPAD-Sensorik wird durch Heiz- und Kühlelemente an die Geometrie der Zieloberfläche angepasst.
Eine steuerbare Lichtquelle emittiert kurze Lichtimpulse, deren Reflexionen zeitaufgelöst detektiert werden.
Die Modellierung erfolgt rekursiv über Fitfunktionen. Bei stabiler Modellbildung erfolgt eine digitale Freigabe zur Aktorsteuerung.
Das System eignet sich für Robotik, Medizin und Sicherheitsanwendungen.