Titel: 3D-Visualisierung funktionaler Wärmeleitung – Eine didaktisch-funktionale Modellstruktur für den Unterricht

### 1. Einleitung: Warum eine 3D-Darstellung bei Wärmeleitung?

Im klassischen Physikunterricht wird Wärmeleitung meist eindimensional dargestellt – z. B. durch Temperaturprofile entlang eines Stabs. Im funktionalen Bezugssystem kann jedoch jede physikalische Größe als projektive Funktion verstanden werden. Daraus ergibt sich ein idealer Rahmen, um Zusammenhänge zwischen Temperatur, Geometrie, Material und Wärmestrom dreidimensional sichtbar zu machen.

Lehrer:innen können so:

- funktionale Abhängigkeiten mit mehreren Einflussgrößen darstellen,

- Schüler:innen helfen, komplexe Parameterwirkungen visuell zu erfassen,

- didaktisch zwischen Modellparameter, Bezugsfunktion und Ergebnis differenzieren.

### 2. Mögliche 3D-Perspektiven im Wärmeleitmodell

| Darstellung | x-Achse | y-Achse | z-Achse | Bedeutung / Erkenntnisziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperaturprofil | Ort xx | Temperatur TT | Zeit tt | Änderung der Temperatur über Raum und Zeit |
| Wärmeflussfunktion | Wandstärke Δx\Delta x | Material λ\lambda | Wärmestrom qq | Einfluss von Geometrie & Material auf Fluss |
| Energieübertragungsraum | Temperatur TT | Fläche AA | Wärmefluss qq | Zunahme von q mit Fläche und Temperatur |
| Inversmodell | Wärmefluss qq | Temperatur TT | erforderliche Δx\Delta x | Planung rückwärts: Wie dick muss das Material sein? |

### 3. Python-Implementierung: Wärmefluss in Abhängigkeit von Δx\Delta x und λ\lambda

import numpy as np

import plotly.graph_objects as go

# Parameter

Delta_T = 50     # Temperaturunterschied [K]

A = 0.01         # Fläche [m²]

# Wertebereiche

x_vals = np.linspace(0.001, 0.1, 100)               # Wandstärke [m]

lambda_vals = np.linspace(0.01, 2.0, 100)           # Material [W/mK]

# Gitter erzeugen

X, LAMBDA = np.meshgrid(x_vals, lambda_vals)

q = -LAMBDA * Delta_T / X * A

# 3D-Plot

fig = go.Figure(data=[go.Surface(

x=X, y=LAMBDA, z=q,

colorscale='Viridis',

showscale=True

)])

fig.update_layout(

scene=dict(

xaxis_title='Wandstärke Δx [m]',

yaxis_title='Leitfähigkeit λ [W/mK]',

zaxis_title='Wärmefluss q [W]'

),

title="3D-Darstellung: Wärmefluss in Abhängigkeit von Δx und λ"

)

fig.show()

### 4. Tabelle: Welche Bezugsfunktionen ergeben welche 3D-Ansicht?

| Bezugsfunktion | x | y | z | Visualisiert wird... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B(U)=ΔxB(U) = \Delta x | Wandstärke | Material λ\lambda | Wärmefluss qq | z = f(x, λ) |
| B(U)=λB(U) = \lambda | Leitfähigkeit | Δx | q | umgedrehtes Gitter: λ als Basis |
| B(U)=qB(U) = q (invers) | q | λ | Δx | ermittelte Wanddicke für gewünschte q |
| B(U)=TB(U) = T | Temperatur | Fläche AA | q | wie Fläche und Temp. gemeinsam q bestimmen |

### 5. Codeänderungen je nach Ansicht (Segmentanpassungen)

| Zielansicht | Code für x | Code für y | Code für z |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard (Δx als Basis) | x_vals = np.linspace(...)X, LAMBDA = np.meshgrid(...) | lambda_vals = ... | q = -LAMBDA * ΔT / X * A |
| λ als Basisfunktion | lambda_vals = ...X, LAMBDA = np.meshgrid(...) | x_vals = ... | q = -X * ΔT / LAMBDA * A |
| Invers (nach Δx) | q_vals = np.linspace(...) | lambda_vals = ... | Δx = -λ * ΔT / (q / A) |
| Fläche & Temperatur | T_vals = ... | A_vals = ... | q = -λ * T / x * A_vals |

### 6. Didaktischer Nutzen

- Lernende erleben die Wirkung zweier Größen gleichzeitig (2D-Funktion im Raum)

- Das Modell hilft beim Parameterverständnis (Was beeinflusst was?)

- Inverse Fragestellungen werden als legitime funktionale Modelle begreifbar

- Lehrer:innen können so individuell Aufgabenstellungen aus realen Anwendungen erzeugen

### 7. Fazit

Die Erweiterung technischer Modelle durch 3D-Visualisierungen im funktionalen Bezugssystem führt zu tieferem strukturellem Verständnis. Insbesondere für Konzepte wie Wärmefluss oder Materialwahl ergeben sich anschauliche Räume, in denen funktionale Abhängigkeiten nicht nur gerechnet, sondern gesehen und verglichen werden können.

ich benötige auch hier die genauen codeanpassungen

###### ChatGPT:

Natürlich – hier bekommst du für jede 3D-Ansicht im Wärmeleitmodell exakt die notwendigen Codeänderungen im Python-Plot (Plotly). Ich beziehe mich auf das Basismodell mit:

python

KopierenBearbeiten

q = -LAMBDA * Delta_T / X * A

und zeige, was du konkret ändern musst (Wertebereiche, Berechnungsformel, Achsenzuweisung).

## ✅ 1. Standard: Δx als Bezugsfunktion (z = q(Δx, λ))

Ziel: Wie beeinflussen Wandstärke und Material den Wärmefluss?

🔧 Code-Segmente:

python

KopierenBearbeiten

x_vals = np.linspace(0.001, 0.1, 100)

lambda_vals = np.linspace(0.01, 2.0, 100)

X, LAMBDA = np.meshgrid(x_vals, lambda_vals)

q = -LAMBDA * Delta_T / X * A

🗂 Achsen:

- x = Δx

- y = λ

- z = q

## ✅ 2. λ als Bezugsfunktion (z = q(λ, Δx))

Ziel: Invertierte Sicht: Welche Materialien bei konstanter Dicke wie gut leiten?

🔧 Code-Segmente:

python

KopierenBearbeiten

lambda_vals = np.linspace(0.01, 2.0, 100)

x_vals = np.linspace(0.001, 0.1, 100)

LAMBDA, X = np.meshgrid(lambda_vals, x_vals)

q = -LAMBDA * Delta_T / X * A

🗂 Achsen:

- x = λ

- y = Δx

- z = q

✅ Achte hier auf vertauschte meshgrid-Reihenfolge!

## ✅ 3. Invers: z = Δx(q, λ)

Ziel: Für gewünschten Wärmefluss und Material: Wie dick muss das Bauteil sein?

🔧 Code-Segmente:

python

KopierenBearbeiten

q_vals = np.linspace(0.1, 10, 100)

lambda_vals = np.linspace(0.01, 2.0, 100)

Q, LAMBDA = np.meshgrid(q_vals, lambda_vals)

X = -LAMBDA * Delta_T * A / Q

🗂 Achsen:

- x = q

- y = λ

- z = Δx

✅ Hier ist Δx die Zielgröße.

## ✅ 4. Energieübertragung: z = q(T, A)

Ziel: Fläche & Temperaturdifferenz wirken zusammen auf q (λ & Δx konstant)

🔧 Code-Segmente:

python

KopierenBearbeiten

T_vals = np.linspace(10, 100, 100)

A_vals = np.linspace(0.001, 0.05, 100)

T, AREA = np.meshgrid(T_vals, A_vals)

q = -lambda_fixed * T / x_fixed * AREA

🗂 Achsen:

- x = T

- y = A

- z = q

✅ Vorher musst du z. B. lambda_fixed = 0.15, x_fixed = 0.01 definieren.

## 💡 Einheitlicher Plot-Befehl (immer gleich)

python

KopierenBearbeiten

fig = go.Figure(data=[go.Surface(x=X, y=Y, z=Z)])

fig.update_layout(scene=dict(

xaxis_title='…',

yaxis_title='…',

zaxis_title='…'

))

fig.show()

Ersetze X, Y, Z durch deine tatsächlichen Variablen.

CODE

import numpy as np

import plotly.graph_objects as go

import ipywidgets as widgets

from IPython.display import display

# --- Gemeinsame Konstanten ---

Delta_T = 50

lambda_fixed = 0.15

x_fixed = 0.01

A_fixed = 0.01

# --- Wertebereiche ---

x_vals = np.linspace(0.001, 0.1, 100)

lambda_vals = np.linspace(0.01, 2.0, 100)

q_vals = np.linspace(0.1, 10, 100)

T_vals = np.linspace(10, 100, 100)

A_vals = np.linspace(0.001, 0.05, 100)

# --- Plotfunktion ---

def plot_surface(view):

if view == "q = f(Δx, λ)":

X, LAMBDA = np.meshgrid(x_vals, lambda_vals)

Z = -LAMBDA * Delta_T / X * A_fixed

xlabel, ylabel, zlabel = "Δx [m]", "λ [W/mK]", "q [W]"

xplot, yplot = X, LAMBDA

elif view == "q = f(λ, Δx)":

LAMBDA, X = np.meshgrid(lambda_vals, x_vals)

Z = -LAMBDA * Delta_T / X * A_fixed

xlabel, ylabel, zlabel = "λ [W/mK]", "Δx [m]", "q [W]"

xplot, yplot = LAMBDA, X

elif view == "Δx = f(q, λ)":

Q, LAMBDA = np.meshgrid(q_vals, lambda_vals)

Z = -LAMBDA * Delta_T * A_fixed / Q

xlabel, ylabel, zlabel = "q [W]", "λ [W/mK]", "Δx [m]"

xplot, yplot = Q, LAMBDA

elif view == "q = f(T, A)":

T, AREA = np.meshgrid(T_vals, A_vals)

Z = -lambda_fixed * T / x_fixed * AREA

xlabel, ylabel, zlabel = "ΔT [K]", "A [m²]", "q [W]"

xplot, yplot = T, AREA

else:

return

fig = go.Figure(data=[go.Surface(x=xplot, y=yplot, z=Z, colorscale='Viridis')])

fig.update_layout(

scene=dict(

xaxis_title=xlabel,

yaxis_title=ylabel,

zaxis_title=zlabel,

),

title=view,

height=600

)

fig.show()

# --- Dropdown-Menü ---

view_selector = widgets.Dropdown(

options=[

"q = f(Δx, λ)",

"q = f(λ, Δx)",

"Δx = f(q, λ)",

"q = f(T, A)"

],

description="Ansicht:",

style={"description_width": "initial"},

layout=widgets.Layout(width='50%')

)

# --- Verknüpfung ---

widgets.interact(plot_surface, view=view_selector);